| + |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ # ПРИКАЗ |  |  |  |
| 7 апреля 2011 г. |  | № | 168____ |
|  | Москва |  |  |

Об утверждении  требований к ведению государственного реестра

опасных производственных объектов в части присвоения наименований

опасным производственным объектам для целей регистрации  в государственном реестре опасных производственных объектов

В соответствии с полномочиями, определенными п. 5.2.2.5  Положения 
о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3348; 2006, № 5, ст. 544; № 23, ст. 2527; № 52, ст. 5587;
2008, № 22, ст. 2581; №  46, ст. 5337; 2009, № 6, ст. 738; № 33, ст. 4081; № 49, 
ст. 5976; 2010, № 9, ст. 960; № 26, ст. 3350; № 38, ст. 4835; 2011, № 6, ст. 888; 
№ 14, ст. 1935),  в целях актуализации  и уточнения требований к регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведения государственного реестра опасных производственных объектов в связи с утверждением Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4194) приказываю:

1. Утвердить  требования  к ведению государственного реестра опасных производственных объектов в части присвоения наименований опасным производственным объектам для целей регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 марта 2008 г.
№ 131 «Об утверждении  Методических рекомендаций по осуществлению идентификации опасных производственных объектов» (признан Министерством юстиции Российской Федерации не нуждающимся в государственной регистрации – письмо Минюста России от 24 апреля 2008 г.
№ 01/4055-АБ).

| И.о. руководителя |  | А.В. Ферапонтов |
| --- | --- | --- |

Министерством юстиции Российской Федерации ЗАРЕГИСТРИРОВАН регистрационный № 21545 от 03.08.2011

Приложение

к приказу Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

от  7 апреля 2011 года  №  168

Требования к ведению государственного реестра опасных производственных объектов

в части присвоения наименований опасным производственным объектам для целей регистрации

в государственном реестре опасных производственных объектов

| Наименование объекта (именной код объекта) | Признаки опасности | Тип объекта | Границы объекта | Особенности идентификации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Опасные производственные объекты угольной, сланцевой и торфяной промышленности |  |  |  |  |
| Шахта угольная | 2.1, 2.2, 2.3.и 2.5 | 3.2 | Границы горного отвода | Идентифицируются по признаку ведения горных работ и использования взрывчатых материалов на местах производства взрывных работ. Склады взрывчатых материалов идентифицируются отдельно. Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно |
| Шахта сланцевая |  |  |  |  |
| Гидрошахта |  |  |  |  |
| Участок шахтостроительный (специализированный) |  |  |  |  |
| Разрез угольный |  |  |  |  |
| Разрез сланцевый |  |  |  |  |
| Участок отвала пород | 2.5 | 3.3 | Границы земельного отвода | Идентифицируется по признаку ведения горных работ. |
| Площадка (цех, участок) брикетирования бурого угля | 2.1, 2.2, 2.5 | 3.2* или 3.3 | Границы земельного отвода | Идентифицируются по признаку ведения работ по обогащению полезных ископаемых и использования опасных веществ. Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно. |
| Площадка (цех, участок) обогащения угля |  |  |  |  |
| Площадка (цех, участок) обогащения сланца |  |  |  |  |
| Хвостохранилище (шламохранилище) | 2.1, 2.5 |  |  | Идентифицируются по признаку ведения работ по обогащению полезных ископаемых, а также отдельно для целей регистрации в регистре гидротехнических сооружений. |
| Участок по добыче торфа | 2.1, 2.5 | 3.2** или 3.3 | Границы горного отвода | Идентифицируется по признаку ведения горных работ и наличию опасного вещества. Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно. |
| 2. Опасные производственные объекты горнорудной и нерудной промышленности |  |  |  |  |
| 2.1. Опасные производственные объекты добычи и обогащения цветных металлов и золота |  |  |  |  |
| Рудник | 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 | 3.2* или 3.3 | Границы горного отвода | Идентифицируются по признаку ведения горных работ и использования взрывчатых веществ на местах производства взрывных работ, а также использования опасных веществ. Склады, пункты изготовления и площадки погрузки-разгрузки взрывчатых материалов идентифицируются отдельно. Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно. |
| Прииск |  |  |  |  |
| Участок (полигон) старательской добычи |  |  |  |  |
| Участок горного капитального строительства (специализированный) |  |  |  |  |
| Карьер |  |  |  |  |
| Фабрика (участок, цех) обогатительная цветных металлов | 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 | 3.2** или 3.3 | Границы земельного отвода | Идентифицируются по признаку ведения работ по обогащению, а также использования опасных веществ. Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно. |
| Площадка (участок, цех) извлечения золота |  |  |  |  |
| Площадка (участок) глиноземного завода |  |  |  |  |
| Фабрика (участок, цех) дробильно-сортировочный |  |  |  |  |
| Фабрика (комплекс) дробильно-сортировочный для закладки выработанного пространства |  |  |  |  |
| Хвостохранилище (шламохранилище) | 2.1, 2.5 | 3.2** или 3.3 | Границы земельного отвода | - Идентифицируются по признаку ведения работ по обогащению полезных ископаемых, а также использования опасных веществ. - Идентифицируются также отдельно для целей регистрации в регистре гидротехнических сооружений. |
| Участок (площадка) шлакоотвала | 2.1, 2.5 | 3.2 | Границы земельного отвода | Идентифицируются по признаку ведения горных работ и использования взрывчатых материалов на местах производства взрывных работ. |
| Участок (площадка) кучного выщелачивания | 2.1, 2.5. | 3.2. | Границы земельного отвода | Идентифицируются по признаку ведения горных работ, работ по обогащению полезных ископаемых, а также использования опасных веществ. |
| 2.2. Опасные производственные объекты добычи и обогащения рудного сырья черных металлов |  |  |  |  |
| - Рудник с подземным способом разработки | - 2.1, 2.2, - 2.3, 2.5 | - 3.2 | - Границы - горного - отвода | Идентифицируются по признаку ведения горных работ и использования взрывчатых материалов на местах производства взрывных работ. Склады, пункты изготовления и площадки погрузки-разгрузки взрывчатых материалов идентифицируются отдельно. Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно. |
| - Рудник с открытым способом разработки - (карьер) |  |  |  |  |
| - Участок горного капитального строительства (специализированный) |  |  |  |  |
| - Фабрика (участок, цех) агломерационная | - 2.2, - 2.3, 2.5 | - 3.3 | - Границы - земельного - отвода | - Идентифицируются по признаку ведения работ по обогащению. - Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно. |
| - Фабрика (участок, цех) обогащения рудного сырья черных металлов |  |  |  |  |
| - Фабрика (участок, цех) окомкования концентрата |  |  |  |  |
| - Фабрика (участок, цех) дробильно-сортировочная |  |  |  |  |
| - Фабрика (комплекс) дробильно-сортировочная для закладки выработанного пространства |  |  |  |  |
| - Хвостохранилище (шламохранилище) | - 2.1, 2.5 | - 3.2 ** - или 3.3 | - Границы - земельного - отвода | - Идентифицируются по признаку ведения работ по обогащению полезных ископаемых, а также использования опасных веществ. Идентифицируются также отдельно для целей регистрации в регистре гидротехнических сооружений. |
| - 2.3. Опасные производственные объекты добычи и обогащения сырья горно-химической промышленности |  |  |  |  |
| - Рудник с подземным способом разработки | - 2.1, 2.2, 2.3. и 2.5 | - 3.2 | - Границы - горного - отвода | Идентифицируются по признаку ведения горных работ и использования взрывчатых материалов на местах производства взрывных работ Склады, пункты изготовления и площадки погрузки-разгрузки взрывчатых материалов идентифицируются отдельно. Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно. |
| - Рудник с открытым способом разработки (карьер) |  |  |  |  |
| - Участок горного капитального строительства (специализированный) |  |  |  |  |
| - Площадка (участок) солепромысла | - 2.2, 2.3, 2.5 | - 3.3 |  | - Идентифицируются по признаку ведения горных работ и работ по обогащению. |
| - Фабрика (участок, цех) обогащения горно-химического сырья | - 2.1, 2.2, - 2.3, 2.5 | - 3.2 ** или - 3.3 | - Границы - земельного - отвода | - Идентифицируются по признаку ведения работ по обогащению. - Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно. |
| - Фабрика (участок, цех) дробильно-сортировочная |  |  |  |  |
| - Фабрика (комплекс) дробильно-сортировочная для закладки выработанного пространства |  |  |  | - Идентифицируются по признаку ведения работ по обогащению полезных ископаемых, а также использования опасных веществ. |
| - Хвостохранилище (шламохранилище) |  |  | - Границы - земельного - отвода | Идентифицируются также отдельно для целей регистрации в регистре гидротехнических сооружений. |
| - 2.4. Опасные производственные объекты добычи и переработки сырья строительных материалов |  |  |  |  |
| - Рудник | - 2.1, 2.2, 2.3. и 2.5 | - 3.2* или 3.3 | - Границы - горного - отвода | Идентифицируются по признаку ведения горных работ и использования взрывчатых материалов на местах производства взрывных работ. Склады, пункты изготовления и площадки погрузки-разгрузки взрывчатых материалов идентифицируются отдельно. Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно. |
| - Карьер |  |  |  |  |
| - Участок добычи строительного сырья | - 2.5 | - 3.3 |  |  |
| - Участок подготовки строительного сырья |  |  |  |  |
| - Площадка (участок, цех) дробильно-сортировочная | - 2.2, 2.3, 2.5 | - 3.3 | - Границы - земельного - отвода | - Идентифицируются по признаку ведения работ по обогащению. - Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно. |
| - 2.5. Опасные производственные объекты строительства подземных гидротехнических, транспортных и специальных сооружений. |  |  |  |  |
| - Участок гидротехнического строительства | - 2.1, 2.2, 2.3 и 2.5. | - 3.2 | - Границы - горного - отвода | Идентифицируются по признаку ведения горных работ и использования взрывчатых материалов на местах производства взрывных работ. Склады, пункты изготовления и площадки погрузки-разгрузки взрывчатых материалов идентифицируются отдельно. Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно. |
| - Участок транспортного строительства |  |  |  |  |
| - Участок специального строительства |  |  |  |  |
| - 2.6. Опасные производственные объекты, размещенные в естественных подземных полостях или отработанных горных выработках |  |  |  |  |
| - Название объекта, размещенного в отработанной горной выработке | - 2.1, 2.2, 2.3, 2.5. | - 3.2** или - 3,3 | - Границы - горного - отвода | - Идентифицируются по признаку ведения работ в подземных условиях. |
| - Название объекта, размещенного в естественной подземной полости |  |  |  |  |
| - 3. Опасные производственные объекты, на которых хранятся, получаются, используются и транспортируются взрывчатые вещества |  |  |  |  |
| - Склад взрывчатых материалов | - 2.1, 2.2, 2.3 | - 3.1. или 3.2. *** | - Границы - опасной - зоны | Идентифицируются по признаку хранения и транспортирования взрывчатых материалов. При определении количества опасного вещества следует исходить из паспортной (расчетной) вместимости склада. |
| - Передвижной склад ВМ |  |  |  |  |
| - Хранилище взрывчатых материалов в составе склада ВМ |  |  |  |  |
| - Цех, участок, пункт изготовления (подготовки) взрывчатых материалов | - 2.1, 2.2, 2.3 | - 3.1 или 3.2*** | - Границы - опасной - зоны | Идентифицируются по признаку получения хранения и транспортирования взрывчатых материалов. При определении количества опасного вещества следует исходить из массы активного заряда, принимаемой для расчета безопасных расстояний (границы) опасной зоны. |
| - Площадка погрузки-разгрузки взрывчатых материалов | - 2.1, 2.3. | - 3.1. или 3.2. *** | - Границы - опасной - зоны | Идентифицируются по признаку транспортирования взрывчатых материалов. При определении количества опасного вещества следует исходить из максимального количества ВМ, находящегося на площадке. |
| - Площадка (цех, участок) утилизации (переработки) взрывчатых материалов | - 2.1, 2.2, 2.3 | - 3.1 или 3.2*** | - Границы - опасной зоны | Идентифицируются по признаку переработки и уничтожения взрывчатых материалов. |
| - Полигон, испытательная площадка |  |  |  | Идентифицируются по признаку использования взрывчатых материалов |
| - 4. Опасные производственные объекты нефтегазодобывающего комплекса |  |  |  |  |
| - Участок ведения буровых работ | - 2.1, 2,2, 2,3 | - 3.2 | - Границы - опасной - зоны | - Идентифицируются по признаку использования и получения опасных веществ, использования оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115С и грузоподъемных механизмов |
| - Фонд скважин | - 2.1, 2.2, 2.3 | - 3.2 | - Границы - горного - отвода |  |
| - Участок предварительной подготовки нефти | - 2.1, 2.2, 2.3 | - 3.1 или 3.2*** | - Границы - земельного - отвода | Идентифицируется по признаку получения, использования и транспортирования опасных веществ. При определении количества опасного вещества следует исходить из фактической производительности. |
| Площадка насосной станции |  |  |  |  |
| Пункт подготовки и сбора нефти |  |  |  |  |
| Парк резервуарный (промысловый) | - 2.1, 2.2 | - 3.1 или 3.2*** | - Границы - земельного - отвода | Идентифицируется по признаку хранения опасных веществ. При определении количества опасного вещества следует исходить из проектной емкости парка. |
| Площадка промысловой компрессорной станция | - 2.1, 2.2, 2.3 | - 3.2 | - Границы - земельного - отвода | Идентифицируется по признаку использования и транспортирования опасных веществ. При определении количества опасного вещества следует исходить из проектной емкости парка. |
| Участок комплексной подготовки газа | - 2.1, 2.2 | - 3.2 | - Границы - земельного - отвода | Идентифицируется по признаку получения и использования, хранения и транспортирования опасных веществ. При определении количества опасного вещества следует исходить из проектной емкости парка. |
| Подземное хранилище газа | 2.1., 2.2. и 2.5. | 3.1. | Контур распространения газовой залежи | Идентифицируется по признаку хранения, использования и транспортирования опасных веществ. |
| #### Площадка (цех, установка) газоперерабатывающего завода | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1 или 3.2*** | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения и использования и транспортирования опасных веществ. При определении количества опасных веществ, следует исходить из проектной производительности завода. |
| Система промысловых (межпромысловых) трубопроводов месторождения (участка, площадки) | 2.1. 2.2 | 3.2. | Границы земельного отвода | Идентифицируется по признаку транспортирования опасных веществ. |
| Платформа стационарная (морская) | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1 или 3.2*** | Границы платформы | Идентифицируется по признаку получения, использования, хранения и транспортирования опасных веществ. При определении количества опасных веществ, следует исходить из проектной производительности. |
| Площадка буровой установки (плавучая, включая буровые суда) | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.2 | Границы буровой платформы, бурового судна | Идентифицируется по признаку, получения, использования и хранения опасных веществ |
| Площадка морского нефтеналивного комплекса | 2.1, 2.2 | 3.1 или 3.2*** | Граница комплекса | Идентифицируется по признаку транспортирования и хранения опасного вещества |
| - 5. Опасные производственные объекты магистрального трубопроводного транспорта |  |  |  |  |
| Участок магистрального газопровода | 2.1, 2.2 | 3.1. или 3.2*** | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку хранения и транспортирования опасных веществ, а также использования оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115С. |
| Площадка компрессорной станции | 2.1, 2.2, 2.3 |  |  |  |
| Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция |  |  |  |  |
| Станция газораспределительная |  |  |  |  |
| Участок магистрального продуктопровода, нефтепровода, аммиакопровода | 2.1, 2.2, | 3.1 или 3.2*** | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку хранения и транспортирования опасных веществ. |
| Парк резервуарный магистрального продуктопровода, нефтепровода, аммиакопровода |  |  |  |  |
| Площадка станции насосной магистрального продуктопровода, нефтепровода, аммиакопровода | 2.1, 2.2, 2.3 |  |  |  |
| Площадка сливо-наливного терминала (эстакады) | 2.1, 2.2, 2.3. | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку хранения и транспортирования опасных веществ. |
| 6. Опасные производственные объекты геологоразведочных и геофизических работ при разработке месторождений |  |  |  |  |
| Участок геологоразведочных (геофизических) работ | 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 | 3.2 * или 3.3 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку ведения горных работ, а также использование взрывчатых материалов на местах производства взрывных работ, использование грузоподъемных механизмов и оборудования, работающего под давлением свыше 0.07 МПа. Склады ВВ и ВМ идентифицируются отдельно. |
| - 7. Опасные производственные объекты химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также других взрывопожароопасных и вредных производств |  |  |  |  |
| Площадка цеха (участка, установки) производства | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1. или 3.2*** | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку использования, переработки и транспортирования опасных веществ, а также использования оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115С. При определении количества опасных веществ, следует исходить из общего объема опасных веществ, участвующих в технологии производства |
| Площадка установки по переработке нефти (газового конденсата) | 2.1, 2.2 | 3.1 или 3.2*** | Границы опасной зоны |  |
| Площадка установки по переработке нефтешлама |  |  |  |  |
| Площадка установки получения нефтебитумов методом окисления |  |  |  |  |
| База товарно-сырьевая | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1 или 3.2*** | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку хранения и транспортирования опасных веществ. При определении количества опасных веществ, следует исходить из проекта. |
| Продуктопровод | 2.1, 2.2 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку транспортирования опасных веществ. |
| Шламонакопитель (пруд-накопитель) | 2.1 | 3.1 или 3.2*** | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку хранения опасных веществ. Идентифицируются также отдельно для целей регистрации в регистре гидротехнических сооружений. При определении количества опасных веществ, следует исходить из проекта. |
| Площадка воздухоразделительной установки | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1. или 3.2*** | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку хранения, транспортирования и получения опасных веществ. |
| Площадка установки получения (водорода, кислорода, азота и др.) |  |  |  |  |
| Склад сырьевой |  |  |  | Идентифицируется по признаку хранения и транспортирования опасных веществ. При определении количества опасных веществ, следует исходить из проекта. |
| Склад полупродуктов 19 |  |  |  |  |
| Склад готовой продукции 19 |  |  |  |  |
| - 8. Опасные производственные объекты нефтепродуктообеспечения |  |  |  |  |
| Площадка нефтебазы (склада, парка, комплекса) по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов | 2.1,2.2, 2.3 | 3.1. или 3.2.*** | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку хранения и транспортирования опасных веществ. При определении количества опасных веществ следует исходить из проекта. |
| Склад ГСМ |  |  |  |  |
| Группа резервуаров и сливо-наливных устройств |  |  |  |  |
| - 9. Опасные производственные объекты систем водоподготовки |  |  |  |  |
| Склад хлора | 2.1, 2.2 | 3.1. или 3.2*** | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку, использования, хранения и транспортирования опасных веществ. При определении количества опасных веществ, следует исходить из проекта. |
| Площадка (цех, участок) подготовки воды |  |  |  |  |
| - 10. Опасные производственные объекты пищевой и масложировой промышленности |  |  |  |  |
| Аммиачно-холодильная установка | 2.1, 2.2, | 3.1 или 3.2*** | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку наличия, транспортирования и хранения опасных веществ. При определении количества опасных веществ, следует исходить из проекта. |
| Площадка (цех) производства спирта | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1. или 3.2*** | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку транспортирования и хранения опасного вещества |
| Площадка склада хранения спирта |  |  |  |  |
| Площадка (цех) маслоэкстракционного производства | 2.1, 2.2, 2.3. | 3.1 или 3.2*** | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку использования и хранения опасного вещества |
| Площадка (цех) производства гидрогенизации жиров |  |  |  |  |
| - 11. Опасные производственные объекты газоснабжения |  |  |  |  |
| База хранения (кустовая) | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1. или 3.2*** | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку хранения, транспортирования и использования опасных веществ, а также использования оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115С. При определении количества опасных веществ, следует исходить из проекта. |
| Станция газонаполнительная |  |  |  |  |
| Пункт газонаполнительный |  |  |  |  |
| Станция газозаправочная (автомобильная) |  |  |  |  |
| Установка баллонная групповая | 2.1, 2.2 | 3.1. или 3.2*** | Границы территории административ-ной единицы |  |
| Установка резервуарная |  |  |  |  |
| Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.2 | Границы территории административ-ной единицы25 | Идентифицируется по признаку использования и транспортирования опасных веществ. |
| Участки газопроводов | 2.1, 2.2 | 3.2 | Границы территории администра-тивной единицы зоны обслуживания организации, осуществляю-щей учет газа25 | Идентифицируется по признаку транспортирования опасных веществ. |
| Сеть газопотребления (название организации или ее отдельной территории) | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.2 | Граница территории организации | Идентифицируется по признаку использования и транспортирования опасных веществ, использования оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115С |
| Система теплоснабжения | 2.1, 2.2. | 3.2 | Граница территории административной единицы25 | Идентифицируется по признаку использования и транспортирования опасных веществ, использования оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115С |
| - 12. Опасные производственные объекты тепло- и электроэнергетики, другие опасные производственные объекты, использующее оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 С. |  |  |  |  |
| Площадка главного корпуса ТЭЦ (ГРЭС, АЭС) | 2.1, 2.2, 2.3, | 3.1. или 3.2** | Граница опасной зоны | Идентифицируется по признаку использования оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115С, а также использования опасных веществ |
| Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ (ГРЭС, АЭС) |  |  |  |  |
| Топливное хозяйство ТЭЦ (ГРЭС, АЭС) |  |  |  |  |
| Пиковые водогрейные котельные ТЭЦ (ГРЭС) | 2.2. | 3.3 |  | Идентифицируется по признаку использования оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 С |
| Котельная |  |  |  |  |
| Группа котельных | 2.2 | 3.3 | Границы территории административ-ной единицы25 или территории организации |  |
| Участок трубопроводов теплосети |  |  |  |  |
| Площадка цеха (участка) организации |  |  | Границы опасной зоны |  |
| Площадка хранения мазутного топлива | 2.1,2.2, 2.3 | 3.1*или 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируется наличия опасного вещества и использования оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115С |
| Площадка дизельной электростанции |  |  |  |  |
| Площадка трансформаторной подстанции (учетом емкостей резервного трансформаторного масла) |  |  |  |  |
| - 13. Опасные производственные объекты металлургической промышленности |  |  |  |  |
| 13.1. Опасные производственные объекты производства черных металлов |  |  |  |  |
| 13.1.1. Производства чугуна |  |  |  |  |
| Площадка доменного цеха | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 3.2. | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения расплавов черных металлов, использование токсичных веществ |
| 13.1.2. Производства стали и проката |  |  |  |  |
| Цех (участок) мартеновский | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 3.2. | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения расплавов черных металлов, использование воспламеняющих газов, опасных веществ |
| Цех (участок) конвертерный |  |  |  |  |
| Цех (участок) электросталеплавильный |  | 3.2 ** или 3.3 |  |  |
| Цех по производству проката | 2.1, 2.2. | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку использования воспламеняющихся газов и токсичных веществ |
| Цех по производству труб | 2.1, 2.2, 2,4 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку использования воспламеняющихся газов и токсичных веществ |
| Цех по производству металлизированных окатышей и брикетов | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку использования воспламеняющихся газов и токсичных веществ |
| Цех сталепроволочного производства |  |  |  |  |
| 13.1.3. Производства ферросплавов и огнеупоров |  |  |  |  |
| Цех (участок) по производству ферросплавов | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 3.2 . | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения расплавов черных металлов и сплавов на их основе, а также наличия опасных веществ |
| 13.1.4.Производство агломерата |  |  |  |  |
| Цех (участок) агломерации | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения расплавов, а также наличия опасных веществ |
| 13.2. Опасные производственные объекты производства цветных металлов40 |  |  |  |  |
| 13.2.1. Производства алюминия и магния, кристаллического кремния и электротермического силумина |  |  |  |  |
| Цех (участок) электролиза алюминия | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку получения расплавов цветных металлов, а также наличия опасных веществ |
| Цех (участок) электролиза магния |  |  |  |  |
| Цех (участок) производства кристаллического кремния |  |  |  |  |
| Цех (участок) производства и электротермического силумина |  |  |  |  |
| Цех (участок) производства глинозема |  |  |  |  |
| 13.2.2. Производства меди, никеля и кобальта |  |  |  |  |
| Цех (участок) плавильный | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 3.2.** или 3.3 | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку получения расплавов цветных металлов, а также наличия опасных веществ |
| 13.2.3. Производства титана |  |  |  |  |
| Цех (участок) по производству титана | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку получения расплавов цветных металлов, а также наличия опасных веществ |
| Цех (участок) электролизный | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку получения расплавов цветных металлов, а также наличия опасных веществ |
| 13.2.4. Производства олова |  |  |  |  |
| Цех (участок) по производству олова | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку получения расплавов цветных металлов, а также наличия опасных веществ |
| 13.2.5. Производства сурьмы |  |  |  |  |
| Цех (участок) по производству сурьмы | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку получения расплавов цветных металлов, а также наличия опасных веществ |
| 13.2.6. Производства свинца, цинка, ртути, ванадия, германия, циркония, гафния и других редкоземельных материалов |  |  |  |  |
| Цех (участок) по производству | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку получения расплавов цветных металлов, а также наличия опасных веществ |
| 13.2.7. Производства порошков и пудр из металлов и сплавов на их основе (железа, алюминия, магния, олова и других металлов) |  |  |  |  |
| Цех (участок) производства по получению порошков (пудр) | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку получения и использования опасных веществ |
| 13.2.8. Производство благородных металлов |  |  |  |  |
| Цех (участок) по производству | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку получения и использования опасных веществ |
| Участок, цех гидрометаллургического производства44 |  |  |  |  |
| 13.2.9. Производство кислот |  |  |  |  |
| Участок кислотного хозяйства | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1 или 3.2*** | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку получения опасных веществ |
| 13.2.10 Производство твердых сплавов и тугоплавких металлов |  |  |  |  |
| Цех (участок) по производству 43 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 3.1 или 3.2*** | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку получения опасных веществ |
| 13.3. Опасные производственные объекты газового хозяйства, коксохимических и других производств |  |  |  |  |
| Площадка водородной станций | 2.1, 2.2, 2.3. | 3.1 или 3.2*** | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку получения и транспортирования опасных веществ |
| Площадка (участок) газового цеха |  |  |  |  |
| Участок газоочистной установки |  |  |  |  |
| Цех (участок) по производству люнкеритов и экзотермических смесей | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку получения опасных веществ |
| Цех коксовый | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку получения и переработки опасных веществ |
| Цех пекококсовый |  |  |  |  |
| Цех улавливания химических продуктов |  |  |  |  |
| Цех смолоперерабатывающий |  |  |  |  |
| Цех ректификации сырого бензола | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1 или 3.2*** |  |  |
| Склад бензола |  |  |  |  |
| Цех (отделение) ректификации пиридиновых и хинолиновых оснований |  |  |  |  |
| Участок станции (установка) воздухоразделительной | 2.1, 2.2, 2.3, | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку получения окисляющих веществ |
| Склад хлора | 2.1, 2.2 | 3.1 или 3.2*** |  | Идентифицируется по признаку хранения и транспортирования токсичного вещества |
| Склад аммиака | 2.1, 2.2 | 3.1 или 3.2*** |  |  |
| Аммиакопровод |  |  |  |  |
| 14. Опасные производственные объекты производства черных и цветных металлов (межотраслевые)40 |  |  |  |  |
| Цех (участок) литейный | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 3.2** или 3.3 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения расплавов металлов и использования опасных веществ. |
| 15. Опасные производственные объекты, использующие стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги и фуникулеры |  |  |  |  |
| Площадка (название типа) крана | 2.3 | 3.3 | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку использования стационарно установленных грузоподъемных механизмов |
| Участок механизации |  |  |  | Идентифицируются по признаку использования стационарно установленных грузоподъемных механизмов |
| Участок транспортный, гараж |  |  |  |  |
| Объекты, где используются подъемные сооружения |  |  |  |  |
| Площадка, цех, участок (его конкретное название) |  |  |  |  |
| Площадка лифтового хозяйства | 2.3 | 3.3 | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку использования стационарно установленных грузоподъемных механизмов (лифтов) |
| Канатная дорога | 2.3 | 3.3 | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку использования стационарно установленных грузоподъемных механизмов |
| Фуникулер |  |  |  |  |
| Дистанция метрополитена | 2.3 | 3.3 | Границы дистанции метрополитена | Идентифицируются по признаку использования стационарно установленных грузоподъемных механизмов (эскалаторов) |
| 16.Опасные производственные объекты хранения, переработки и использования растительного сырья |  |  |  |  |
| Отдельно стоящее приемно-отпускное устройство | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.3 | Граница опасной зоны | Идентифицируется по признаку образования опасного вещества (взрывоопасной пыли). |
| Элеватор |  |  |  |  |
| Склад силосного типа |  | 3.2**** или 3.3 |  |  |
| Склад бестарного хранения муки |  |  |  |  |
| Механизированный склад бестарного напольного хранения |  |  |  |  |
| Отделение (участок) растаривания, взвешивания, просеивания муки, размола сахарного песка |  |  |  |  |
| Подготовительное (подработочное), (дробильное) отделение |  |  |  |  |
| Приемно-очистительная (сушильно-очистительная) башня |  |  |  |  |
| Отдельно стоящий сушильный участок растительного сырья |  |  |  |  |
| Солодовенный цех, участок |  |  |  |  |
| Цех (участок) по производству муки |  |  |  |  |
| Цех (участок) по производству комбикормов (кормовых смесей)62 |  |  |  |  |
| Цех (участок) по производству крупы62 |  |  |  |  |
| Цех (участок) для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья |  |  |  |  |
| Цех (участок) гранулирования, брикетирования отрубей, комбикормов, кормовых смесей |  |  |  |  |
| Цех (участок) агрегатных (блочно-модульных) установок по производству муки, крупы, комбикормов |  |  |  |  |
| Кукурузообрабатывающий цех (участок) |  |  |  |  |
| Семяобрабатывающий цех (участок) |  |  |  |  |
| Цех (участок) по очистке и сортировке мягкой тары |  |  |  |  |
| Цех (участок) производства древесной муки (древесных гранул), древесностружечных (древесноволокнистых) плит, фанеры | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.3 | Граница опасной зоны | Идентифицируется по признаку образования опасного вещества (взрывоопасной пыли). |
| Цех (участок) по изготовлению изделий и деталей из древесины, древесностружечных, древесноволокнистых плит, фанеры |  |  |  |  |
| Цех (участок) производства порошка |  |  |  |  |
| Цех (участок) подготовки табачного сырья |  |  |  |  |
| Цех (участок) растаривания и сортировки растительного сырья |  |  |  |  |
| Цех (участок) фасовочного отделения сахарного производства |  |  |  |  |
| 17. Опасные производственные объекты, связанные с транспортировкой опасных веществ |  |  |  |  |
| Участок транспортирования опасных веществ | 2.1, 2.2 | 3.2 | Граница опасной зоны | Идентифицируется по признаку транспортирования опасных веществ |
| Участок промывки, пропарки, дегазации транспортных средств | 2.1, 2.2 | 3.2** или 3.3 | Граница опасной зоны | Идентифицируются по признаку использования оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа и при температуре нагрева воды более 115 0С |
| 18. Опасные производственные объекты при добыче минеральных вод |  |  |  |  |
| Скважина минеральных вод | 2.1, 2.2 | 3.2** или 3.3 | - Границы горного и земельного отвода | - Идентифицируются по признаку использования оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа и при температуре нагрева воды более 115 0С, сопутствующее выделение опасного вещества. |
| - 19. Опасные производственные объекты спецхимии |  |  |  |  |
| Площадка (участок) производства (испытаний, расснаряжения, утилизации) ракетных топлив, порохов, пиротехнических средств инициирования | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1 или 3.2*** | - Граница - опасной зоны | - Идентифицируются по признаку наличия, хранения, утилизации и транспортирования опасного вещества |

ПРИМЕЧАНИЕ: указанных  в таблице Типовых наименований опасных производственных объектов числовых кодом признака опасности:

- 2.1-  получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование, уничтожение опасных веществ, указанных в приложении

1 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- 2.2 - использование оборудования, работающего под давлением более  0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115ºC;

- 2.3 - использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов, эскалаторов, канатных дорог, фуникулеров;

- 2.4.- получение расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов;

- 2.5 - ведение горных работ, работ по обогащению полезных ископаемых, а также работ в подземных условиях

и типа объекта:

- 3.1 - объект с опасными веществами в количестве, равном или превышающем количество, установленное приложением 2 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- 3.2 - объект с опасными веществами в количестве, меньшем предельного количества, установленного приложением 2 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- 3.3 -  не относящийся к объектам типа 3.1 и 3.2,  но обладающий признаками опасности (2.1 - 2.5).

- в названии указывается конкретное наименование   сырья, добываемого с помощью драг, земснарядов и т.п.

*- при ведении взрывных работ.

**- при наличии опасного вещества.

***- в зависимости от количества опасного вещества определяется тип объект.

-    на объектах этого вида  учету подлежат любые  количества взрывчатых веществ, материалов  или их компонентов.

-   с учетом всех хранилищ  ВМ, принадлежащих одному владельцу.

-  в случае, если хранилище  не принадлежит  или  арендовано у владельца склада.

- в названии объекта указывается конкретный тип взрывчатых материалов, изделий из них.

- полигоны для испытаний и уничтожения взрывчатых материалов при складах взрывчатых материалов организаций, ведущих взрывные работы, учитываются в составе складов взрывчатых материалов.

- в состав объекта входят все буровые установки  подразделения организации, осуществляющего ведение буровых работ на принадлежащих ей объектах

- - в состав объекта входят скважины всех категорий (пробуренные),  замерные устройства, блок распределения воды, блок закачки химреагентов,  КИПа, расположенные на территории месторождения (участка, площадки).

-в состав объекта входят кустовые насосные станции (КНС), блочные кустовые насосные станции (БКНС), на которых создается давление закачки воды в скважины и дожимные насосные станции (ДНС) перекачки нефти.

- в составе: фонда скважин, газопроводов подземного хранилища газа, установки подготовки газа подземного хранилища газа, компрессорной станции, установок буровых и установок для ремонта скважин.

- в названии объекта указывается конкретное название площадки, цеха, участка завода.

- в состав объекта входит площадка нефтехранилища, сливо-наливные устройства с подводящими трубопроводами.

- в названиях объектов указывается наименование   структурного подразделения организации.

- в названии указывается название нефтепродукта или аммиака.

- на объектах, связанных с обращением токсичных и высокотоксичных веществ учету подлежит любое их количество.

- в названии объекта указывается название конкретного цеха, участка, установки.

- в составе: товарных парков, насосных и сливо-наливных эстакад.

-указывается конкретно наименование получаемого газа, метод

- указывается наименование сырья или продукта.

- в составе объекта учитываются сливо-наливные эстакады, сливо-наливные устройства.

- на производственных площадках организации.

- включая  площадку хлораторной, площадки выгрузки контейнеров с хлором, сливо-наливные устройства.

- включая участки приема хранения, транспортировки, подготовки сырья и полученных продуктов.

- в состав объекта входят подземные распределительные газопроводы.

- за  административную единицу принимается территория населенного пункта, микрорайона,  района   города и т.п.

- в состав объекта входят  подземные распределительные газопроводы.

- в состав объекта входят наружные газопроводы, газопроводы-вводы с установленной на них арматурой, здания и сооружения на них, а также газорегуляторные пункты в зданиях, сооружениях и блоках, устройства электрохимической защиты стальных газопроводов от коррозии, АСУ ТП, объекты их электропровода  и электроснабжения.

- в составе объекта учитываются участки газопроводов  с установленными на них счетчиками газа, принадлежащих на правах собственности или аренды организации, осуществляющей  учет  газа.

- в составе объекта учитываются  подводящие  и внутренние газопроводы  организации,  площадки  газифицированных котельных и их оборудование,   газораспределяющее оборудование,  а также газовая часть  газопотребляющего оборудования и  установок, газовых турбин, технологических линии и др. в зданиях и сооружениях на территории организации.

- в составе объекта учитываются  подводящие и внутренние системы газоснабжения всех газифицированных котельных, теплообеспечивающих  организаций, муниципалитета и т.п.

- в составе объекта учитываются машинное  и котельное отделения,  деаэраторная площадка.

- в составе объекта учитываются площадка химводочистки, компрессорной, электролизной, материального склада, склада химреагентов и т.п.

- в составе объекта учитывается топливное хозяйство, расположенное на территории ТЭЦ, ГРЭС, АЭС.

- при размещении вне помещения главного корпуса ТЭЦ, ГРЭС. В состав объекта входят дымоходные трубы котельной.

-  учитываются  площадки отдельно стоящих котельных с автономным питанием, включая сеть трубопроводов в контурах здания  котельной.

- учитываются площадки  всех котельных, обслуживаемые теплоэнергетической организацией жилищно-коммунального хозяйства, административно-хозяйственной структурой.

-  учитываются трубопроводы воды  c  температурой воды более 1150С  или пара с давлением более 0,07 МПа (кроме бытовых установок и сетей).

-  в составе объекта учитываются,  расположенные на территории организации объекты, на которых используется оборудование, работающее под давлением более      0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 С, в названии объекта указывается конкретное наименование  площадки, цеха или участка организации.

-  в составе объекта учитываются  площадки размещения дизельных агрегатов и хранения резервного дизельного топлива.

- производственные объекты получения черных и цветных металлов  и сплавов на их основе с емкостью плавильных агрегатов более 100 кг шихты.

- признак опасности  с числовым кодом 2.4  указывается лишь в случае производства труб методом литья.

- в названии объекта указывается наименование соответствующего металла.

- в названии объекта указывается наименование соответствующего металла.

- в названии объекта указывается наименование соответствующего металла.

- указывается конкретное название кислоты.

- в названии объекта указывается наименование производимого металла.

- в названии объекта указывается конкретное наименование  одного стационарно установленного крана (козлового, портового, мостового, портового  и т.д.).

- для объектов, на которых организацией (типа ПМК, управления механизации, дорожно-строительного управления, и т.п. организаций)  эксплуатируются стреловые  краны (автомобильные, пневмоколесные, гусеничные, прицепные, башенные), подъемники (вышки), краны железнодорожные, краны-трубоукладчики, краны-манипуляторы.

- для объектов, на которых организацией  эксплуатируются стреловые  краны (автомобильные, пневмоколесные, гусеничные, прицепные, башенные), подъемники (вышки), краны железнодорожные, краны-трубоукладчики, краны-манипуляторы для нужд собственного производства.

- для объектов, на которых индивидуальным предпринимателем эксплуатируются стреловые  краны (автомобильные, пневмоколесные, гусеничные, прицепные), подъемники (вышки), краны железнодорожные, краны-трубоукладчики, краны-манипуляторы.

-  для  объектов, на которых эксплуатируются подъемные механизмы, в том числе лифтовые площадки, эскалаторы на производственной территории организации.

- в состав объекта учитываются все лифтовые площадки  в  административных, жилых, больничных, гостиничных и т.п.  зданий на определенной территории организации или  территории административной единицы, в торговых центрах( с учетом площадок эскалаторов) .

- в составе объекта учитывается весь канатных дорог, эксплуатируемых  на определенной территории организации.

- при отсутствии дистанции метрополитена в качестве объекта идентифицируется метрополитен в целом.

-  объекты в закрытых помещениях и с учетом транспортных галерей

- отдельно стоящие приемно-отпускные устройства для приема и отпуска растительного сырья и продуктов его переработки с железнодорожного, автомобильного и водного транспорта.

- элеваторы для хранения растительного сырья и продуктов его переработки.

- склады для хранения растительного сырья и продуктов его переработки в силосах и бункерах: зерна, комбикормов, травяной муки, дрожжей, мучнистого и масленичного сырья, жмыхов, шротов и другого растительного сырья (за исключением складов бестарного хранения муки), ****определяется только при хранении шрота.

- механизированные склады хранения растительного сырья и продуктов его переработки

- отделения по очистке, измельчению растительного сырья и продуктов его переработки в составе кондитерских, пище концентратных, пивоваренных, спиртовых  производств и производств растительного масла и т.д.

- в названии  объекта указывается конкретное наименование  растительного сырья

- агрегатные (блочно-модульные) установки идентифицируются в качестве отдельного объекта, в названии объекта указывается конкретное наименование  цеха

- объекты  отдельно стоящих цехов

- объектов, эксплуатирующихся в закрытых помещениях, с учетом аспирационных и (или) пневмотранспортных сетей (систем), участков механического перемещения (транспортирования), сбора и хранения древесностружечных, древесноволокнистых и пылевых отходов. В названии объекта указывается конкретное наименование производства, в состав которого он входит (столярное, погонажное, мебельное, строительное и т.п.)

-  в названии объекта указывается конкретное наименование порошка (кофе, какао, бобов)

- указать в названии конкретное название сырья  (льняного, ткацкого, прядильного,  текстильного производства и т.д.)

-  объект организации,  в случае если она  владеет на правах собственности или аренды  или другом законном основании

- путями (дорогами) необщего пользования для транспортирования опасных веществ;

- техническими средствами,  предназначенными для транспортирования (перемещения) опасных вещества.

- скважины метановые, углекислые с содержанием газа СО2 > 2000 мг/л, сероводородные с содержанием растворенного газа Н2S > 200мг/л, напорные с давлением > 0.07 МПа, гидротермальные с температурой более 1150С.»