# ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

## ЛИФТЫ

## КЛАССИФИКАЦИЯ

## ГОСТ 23748-79

# Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

Москва

РАЗРАБОТАН Министерством строительного, дорожного и коммунального машиностроения

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Б.А. Левин

ВНЕСЕН Министерством строительного, дорожного и коммунального машиностроения

Зам. министра В.А. Елецкий

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 27 июня 1979 г.

№ 98

УДК 621.876.11.33 :69.026.6 : 006.354                                                                                                                     Группа Ж20

# ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ  СОЮЗА  ССР

ЛИФТЫ                                                                                                       ГОСТ

23748-79

##### Классификация

Lifts. Qualification

ОКП 490100

Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 27 июня 1979 г № 98 срок введения установлен

с 01.07.1980 г.

###### Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт устанавливает классификацию лифтов, предназначенных для установки в жилых, общественных и производственных зданиях и сооружениях. Стандарт соответствует рекомендации СЭВ PC 4736-74. Определение терминов оборудования лифтов и систем их управления приведены в справочном приложении к настоящему стандарту.

2. Лифт - подъемник прерывного действия, кабина или платформа которого перемещается по неподвижным вертикальным жестким направляющим, установленным в шахте, снабженной на посадочных (загрузочных) площадках запираемыми дверями.

3. Лифты классифицируются по следующим основным признакам:

виду транспортируемых грузов;

виду грузонесущего устройства;

виду тягового органа;

виду привода лифта;

виду привода дверей;

виду шахты;

конструкции дверей шахты или кабины;

расположению машинного помещения;

виду системы управления.

4. По виду транспортируемых грузов лифты подразделяются на:

пассажирские;

больничные;

грузовые;

грузовые малые (без возможности входа людей).

5. По виду грузонесущего устройства лифты подразделяю на лифты, оборудованные кабиной или платформой.

6. По виду тягового органа, предназначаемого для перемещения кабины или платформы, лифты подразделяются на канатные, цепные, реечные, винтовые и плунжерные.

7. По виду привода лифты подразделяются на электрические, и гидравлические (грузовые).

8. По виду привода дверей лифты подразделяются на лифты оборудованные дверями:

открываемыми вручную;

полуавтоматическими;

автоматическими.

9. По виду шахты лифты подразделяются на:

лифты, устанавливаемые в глухой шахте, огражденной со в сторон и на всю высоту сплошными стенами;

лифты, устанавливаемые в металлосетчатой шахте, огражденной со всех сторон и на всю высоту металлической сеткой;

лифты, устанавливаемые в комбинированной шахте, часть которой глухая, а часть - металлосетчатая.

10. По конструкции дверей шахты и кабины лифты подразделяются на:

лифты с распашными дверями, (грузовые, больничные, пассажирские для производственных зданий);

лифты с горизонтально-раздвижными дверями;

лифты с горизонтальными раздвижными дверями, перемещающимися по криволинейным направляющим;

лифты с вертикально раздвижными дверями.

11. По расположению машинного помещения лифты подразделяются на:

лифты с машинным помещением, расположенным над шахтой;

лифты с машинным помещением, расположенным под шахтой;

лифты с машинным помещением, расположенным сбоку шахты.

12. По виду системы управления лифты подразделяются на:

лифты с кнопочным внутренним управлением;

лифты с кнопочным наружным управлением (грузовые лифты);

со смешанным управлением;

с «нормальным» (простым) управлением;

с собирательным управлением;

с собирательным управлением при движении вниз;

с групповым управлением;

с групповым управлением при движении вниз;

с программным управлением.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

# ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ ОБОРУДОВАНИЯ ЛИФТОВ И СИСТЕМ ИХ УПРАВЛЕНИЯ

Лифт грузовой - лифт для транспортировки грузов в сопровождении проводника и специально выделяемых людей без проводника.

Лифт грузовой малый - лифт грузовой без проводника, у которого ограничены грузоподъемность, высота и площадь кабины с целью исключения возможности входа человека в кабину при ее погрузке и разгрузке.

Помещение машинное - помещение, предназначаемое для установки приводного механизма, аппаратуры управления и другого оборудования лифта.

Шахта - пространство, в котором перемещается кабина (платформа) и противовес, а также установлено другое оборудование лифта.

Управление внутреннее кнопочное - система управления, при котором пуск кабины осуществляется посредством воздействия на кнопки аппарата, находящегося в кабине, а ее остановка на посадочной (загрузочной) площадке происходит автоматически.

Управление наружное кнопочное - система управления, при котором пуск кабины осуществляется посредством воздействия на кнопки аппарата, установленного вне кабины, а ее остановка на посадочной (загрузочной) площадке происходит автоматически.

Управление смешанное - система управления, при которой аппараты управления устанавливаются в кабине и на посадочных (загрузочных) площадках.

Управление «нормальное» (простое) - система управления, обеспечивающая повременно регистрацию только одного приказа или вызова.

Управление собирательное - система управления, обеспечивающая одновременную регистрацию приказов и вызовов и последовательное автоматическое выполнение их в направлении движения кабины.

Управление собирательное при движении вниз - управление собирательное, при котором последовательное автоматическое выполнение вызовов обеспечился только при движении вниз.

Управление групповое - система управления группой лифтов с общей регистрацией вызовов и автоматическим выбором кабин для их выполнения.

Управление групповое при движении вниз - система управления группой лифтов с общей регистрацией вызовов при движении вниз и автоматическим выбором кабин для их выполнения.

Управление программное - система управления одним или группой лифтов, позволяющая установить программу работы лифтов автоматически или вручную.

Редактор В. П. Огурцов

Технический редактор Л. Б. Семенова

Корректор А. Г. Старостин

Сдано в набор 10.08.79 Подп. в печ. 21.09.79 0,5 п. л. 0.27 уч.-изд. л. Тир. 16000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов. Москва. Д-557. Новопресненский пер., 3

Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер. 6, Зак. 1100