УДК 696/697.026.6[083.74]                                                                                                                     Группа Ж22

# ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ  СОЮЗА  ССР

ЛИФТЫ ГРУЗОВЫЕ                                                                                                     ГОСТ

С МОНОРЕЛЬСОМ                                                                                                      9322-67

##### Основные параметры и размеры

Взамен

Goods lifts with monorail. Main parameters and dimensions                                                              ГОСТ 9322-60

Утвержден Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 22 декабря 1967 г.

Срок введения установлен

с 01.01.1969 г.

###### Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на электрические грузовые лифты со встроенным в кабине монорельсом грузоподъемностью 1000, 2000 и 3200 кгс, устанавливаемые в производственных складских зданиях и предназначаемые для подъема и спуска грузов как в подвешенном к монорельсу состоянии, так и располагаемых на полу кабины.

Стандарт не распространяется на грузовые лифты с монорельсом, предназначаемые для работы:

а) при температуре в машинном помещении ниже плюс 5°С и в шахте ниже минус 20°С;

б) во взрывоопасной и пожароопасной средах, а также в среде, насыщенной агрессивными парами и газами.

Применение, устройство и эксплуатация грузовых лифтов монорельсом должны осуществляться по соответствующим нормативным документам, утвержденным в установленном порядке.

Стандарт соответствует рекомендации по стандартизации СЭВ PC 713-66 «Лифты. Основные параметры».

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1. Основные параметры грузовых лифтов с монорельсом должны соответствовать указанным в табл. 1.

1.2. В величину номинальной грузоподъемности лифта масса кабины и масса встроенного в ней монорельса не входят.

1.3. Допускаемое отклонение расчетной скорости движения кабины от номинальной, указанной в табл. 1, не должно превышать ± l5%.

1.4. Нагрузка на каждый погонный метр встроенного в кабине монорельса принимается сосредоточенной и равной 500 кгс.

1.5. Грузовые лифты с монорельсом должны устраиваться, как правило, с полиспастной подвеской кабины и противовеса.

1.6. Грузовые лифты с монорельсом, оборудованные кнопочной внутренней системой управления с проводником, допускается использовать для подъема и спуска людей в сопровождении проводника и при отсутствии в кабине груза.

2. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

2.1. Основные размеры кабин, шахт, дверей кабин и шахт, дверных проемов шахт, а также машинных помещений и глубин приямков должны соответствовать указанным на черт. 1-3 и в табл. 2.

Таблица 1

| Наименования основных параметров лифтов | Характеристика основных параметров лифтов номинальной грузоподъемностью в кгс |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Грузоподъемность лифта (номинальная) |  |  | 1000 | 2000 | 3200 |  |  |
| 1. Скорость движения кабины (номинальная) в м/с |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 2. Высота подъема кабины (наибольшая) в м |  |  | 45 | 45 | 45 |  |  |
| 3. Количество остановок кабины, не более |  |  | 12 | 12 | 12 |  |  |
| 5. Тип кабины |  | Непроходная или проходная со встроенным монорельсом |  |  |  |  |  |
| 6. Тип двери кабины |  |  | Решетчатая раздвижная ручная |  |  |  |  |
| 7. Тип шахты |  |  | Глухая |  |  |  |  |
| 8. Тип двери шахты |  |  | Распашная двухстворчатая ручная |  |  |  |  |
| 9. Расположение противовеса |  |  | Сбоку кабины |  |  |  |  |
| 10. Расположение машинного помещения |  |  | Вверху над шахтой |  |  |  |  |
| 11. Система управления лифтами |  |  | С проводником – кнопочная внутренняя с сигнальным вызовом кабины с любо этажа. Без проводника – кнопочная наружная с площадки основного этажа с сигнальным вызовом кабины с любо этажа. Для лифтов на две остановки допускается управление с двух этажей: с верхнего этажа только на спуск кабины, с нижнего - только на подъем |  |  |  |  |

Таблица 2

Размеры в мм

| Грузоподъемность лифта в кгс | Кабина |  |  | Шахта |  | Двери кабины и шахты |  | Дверные проемы шахты |  | Машинное помещение |  |  | Высота от отметки пола верхней остановки кабины до низа перекрытия над шахтой h1, не менее | Высота подвесного пути, h5 | Высота от пола кабины до нижней точки подвески монорельса h6, не менее | Расстояние от стены шахты до оси y-y c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ширина, b | Глубина, l | Высота, h | Ширина, b1 | Глубина, l1 | Ширина, b2 | Высота, h1 | Ширина, b3 | Высота, h2 | Ширина, b4 | Глубина, l2 | Высота, h3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 2000 | 2500 | 2700 или 3700 | 2600 | 2700 | 1650 | 2700* 3700** | 1850 | 2950* 3950** | 3800 | 2900 | 2800 | 4300* 5300** | 2450* 3350** | 2370* 3270** | 1400 |
| 2000 | 2000 | 2500 |  | 2750 | 2700 | 1650 |  | 1850 |  | 3800 | 2900 | 3500 |  |  |  | 1550 |
| 2000 | 2000 | 3000 |  |  | 3200 |  |  |  |  |  | 3200 |  |  |  |  |  |
| 3200 | 2500 | 3500 |  | 3250 | 3700 | 2050 |  | 2250 |  | 4300 | 3700 | 3500 |  |  |  | 1800 |

* При кабине высотой 2700 мм.

** При кабине высотой 3700 мм.

Примечание.

1. Высота любой кабины может быть 2700 или 3700 мм по выбору заказчика.

2. Конструкция дверей кабин и шахт должна обеспечивать наименьшую ширину прохода в свету (размер b2), указанную в табл. 2 при полностью открытых створках дверей кабины и открытых на 90° створках дверей шахты.

3. На черт. 2 и 3 указаны размеры (900 и 1800 мм) полотен дверей, ведущих в машинные помещения. Размеры дверных проемов для этих дверей должны приниматься по приложению 1 к ГОСТ 6629-64*.

* С 1/I 1976 г. вводится в действие ГОСТ 6629-74.

2.2. Ширина и глубина кабины, указанные в табл. 2, - размеры наружные; высота кабины - размер внутренний.

Примечание. Внутренние размеры кабин (в плане) на 140 мм меньше наружных.

2.3. Предельные отклонения от проектных размеров по ширине и глубине шахты не должны превышать+30 мм.

Отклонение стен шахты от вертикальной плоскости не должно превышать 15 мм.

Допускаемая разность диагоналей шахты в плане - не более 10 мм.

2.4. Допускается установка в одной общей шахте двух и более лифтов, при этом ширина такой шахты должна быть равна произведению ширины шахты для одного лифта на количество лифтов, устанавливаемых в общей шахте, увеличенному на суммарную ширину балок, укладываемых между лифтами, но не более 100 мм для каждой балки.

Расположение и размеры машинных помещений в этих случаях устанавливаются по согласованию с головной проектной организацией по проектированию лифтов или с предприятием-изготовителем лифтов.

2.5. Расположение дверного проема в машинном помещении, указанное на черт. 2, является рекомендуемым.

2.6. Планы шахты и машинного помещения, указанные на черт. 1 и 2, могут представлять собой   зеркальное отражение этих планов.

2.7. В обоснованных случаях, при невозможности устройства глухих шахт, допускается установка лифтов в металлокаркасных шахтах с ограждением их металлической сеткой.

2.8. При установке лифта в металлокаркасной шахте размеры машинного помещения, а также глубина приямка должны приниматься такими же, как для лифта, устанавливаемого в глухой шахте.

2.9. Внутренние размеры (в плане) металлокаркасной шахты должны быть равны внутренним размерам (в плане) глухой

2.10. Размеры проемов в строительных конструкциях для установки металлокаркасной шахты должны быть на 100 мм больше ее наружных размеров с учетом выступающих частей ограждения этой шахты.